Zdroje biomasy pro energetické využití (spalování) a výhled jejího uplatnění.

Ing. Z. Strašil, CSc.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Prezentace na zasedání ČAZV ve VÚRV,v.v.i. v Praze-Ruzyni dne 4.11.2008

V ČR je v současnosti asi 200 000 ha nevyužívané zemědělské půdy. V rámci restrukturalizace zemědělství se předpokládá další redukce potravinářské produkce na úroveň dostatečné soběstačnosti.

Značná část zemědělské půdy (přes 45 %) se nachází v horských a podhorských oblastech s nepříznivými půdními a klimatickými podmínkami a tudíž nízkou ekonomickou efektivností intenzivní zemědělské výroby zaměřené dosud na tradiční potravinářské komodity jejichž uplatnění na trhu i konkurenceschopnost trvale klesají.

Potenciál orné půdy, který je k dispozici pro rozvoj nepotravinářské produkce není zdaleka využit. Současně vzniká nebezpečí nedodržení závazků vzniklých na úseku využívání obnovitelných zdrojů energie při vstupu do EU. V oblasti technického-průmyslového využívání fytomasy je legislativa resp. systém mechanismů podpory  nedostatečná.

Rozvoj nepotravinářského využití fytomasy dává nový prostor pro rozvoj zemědělství a rozvoj venkova, pro uplatnění pracovních sil a zlepšení efektivnosti hospodaření zemědělských podniků i zpracovatelských kapacit.

Z mnoha způsobů využití biomasy k energetickým účelům je zatím nejvýznamnější její spalování, výroba bioplynu případně výroba metylesteru nebo lihu. Z těchto způsobů má podle strategie EU do budoucna převažovat její využití na spalování.  Proto jsme zaměřili naši pozornost také na toto téma.

K energetickým účelům lze využít v ČR odhadem kolem 8 mil. tun biomasy. V prvé řadě je třeba lépe využívat stávající převažující zdroje biomasy (dřevo, trávu, slámu).  Zbytek slámy, která se nespotřebuje na krmení nebo stlaní, by neměl být všechen odvezen z pole (např. využití na spalování), neboť sláma je zdrojem živin a surovinou pro tvorbu humusu. Z těchto důvodů doporučuje k využití na spalování max. ¼ vyprodukované slámy v zemědělském podniku.

Slámu je třeba brát jako stejnou surovinu vypěstovanou na energetické plantáži a ne jako odpad. Sláma se prodává v současné době za příliš nízké ceny. Je to zdroj živin a humusu, jež se při zaorávce vrací zpět do půdy. Nap. pšeničná sláma obsahuje v průměru kolem 0,48 %  N , 0,63 % K2O, 0,22  % P205, 0,27 % CaO a 0,11 % MgO.  Jenom cena uvedených živin obsažených ve slámě je podle současných cen minerálních hnojiv kolem 800 Kč/t.  Ve slámě jsou obsaženy také další živiny, mikroprvky a uhlík, které nejsou v uvedené ceně zahrnuty.   Prodejem slámy, která se nevrátí zpět na pole, za nízké ceny se zemědělec a jeho půda ochuzuje.

Vedle stávajících zdrojů surovin a energie je třeba zavádět hlavně v marginálních oblastech, které budou v budoucnu hlavně vyčleňovány z potravinářské produkce, pěstování tzv. energetických plodin.

Pro pěstování energetických plodin je důležité ekonomické hodnocení. Modelové náklady na pěstování trav podle způsobu využití a různých termínů sklizně jsou uvedeny v tab. 1. Náklady v sobě zahrnují součet variabilních a fixních nákladů. Počítá se s každoročním přihnojením N v dávce 100 kg/ha a deseti lety trvání porostu, během kterého bude 3x přihnojení P, K v dávce 300 kg/ha superfosfátu a 150 kg/ha DS. Porosty na spalování budou sklízeny 1x do roka, porosty na bioplyn sklízeny 3x resp. 4x za rok.

Tab. 1. Modelové náklady na pěstování vybraných druhů trav podle jednotlivých sledovaných ukazatelů

| Plodina | pěstování na spalování |  |  |  | pěstování na bioplyn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | letní sklizeň (Kč/ha) | jarní sklizeň (Kč/ha) | letní sklizeň (Kč/t) | jarní sklizeň (Kč/t) | za rok (Kč/ha) (Kč/t) |  |
| Sveřep | 10 879 | 8 376 | 1 876 | 1 571 | 17 306 | 2 545 |
| Lesknice | 10 759 | 8 800 | 1 855 | 1 651 | 17 471 | 2 569 |
| Ovsík | 11 056 | 8 871 | 1 525 | 1 408 | 17 601 | 2 080 |
| Srha | 10 796 | 8 293 | 1 389 | 1 489 | 17 410 | 1 989 |

Z výsledků je patrné, že z ekonomického hlediska při pěstování na spalování je vhodnější jarní termín sklizně, kde není třeba dosoušení. I přes snížené výnosy způsobené opadem a olomem částí rostlin během zimy jsou náklady při jarním termínu sklizně na ha i na tunu produkce lepší v porovnání s letním termínem. Porovnáme-li pěstování fytomasy travních porostů  na spalování a na bioplyn můžeme z výsledků konstatovat, že pěstování trav na bioplyn je dražší než na fytomasu.  Samotné průměrné náklady na tunu sušiny na spalování kolem 1 600 Kč (91 Kč/GJ) jsou značně vysoké  a při daných modelových výnosech nemohou zatím bez dotací konkurovat jiným běžným klasickým palivům. Podobné je tomu s náklady při pěstování uvedených trav na bioplyn. Obdobné výsledky ekonomického hodnocení platí i pro další plodiny jako např. ozdobnici čínskou, šťovík, RRD apod.

Náklady na výrobu a zpracování a případné dosoušení se musí kalkulovat na jednotlivé konkrétní případy, neboť cena suroviny bude záviset na mnoha okolnostech,  jako jsou  způsob zakládání a sklizně jednotlivých plodin, délka pěstebního období, vzdálenosti přepravy, způsobu  naskladnění, skladování a vyskladnění, dosoušení apod. Náklady a  zisky budou záviset také na dosahované velikosti výnosů komodit.

Na rozjezd  a rozšíření pěstování energetických plodin je podle našeho mínění třeba zvláštních dotací (které by přišli přímo zemědělcům a ne zpracovatelům),  které byly poskytovány v minulosti a v současné době bylo od nich upuštěno.

Jarní sklizeň je vhodnější také z hlediska spalování. Pro spalování je výhodné pokud obsah N ve fytomase je co nejmenší  (tvoří se méně Nox), pokud je malý obsah S a Cl ( snižuje se  možnost koroze spalovacího zařízení) a pokud je také nízký obsah K, Mg apod. (snižuje se teplota tavení popele). S oddálením termínu sklizně  klesá  obsah všech uvedených prvků ve fytomase všech plodin, což je výhodné pro samotný proces spalování a tvorbu emisí.

Pro výhled uplatnění jednotlivých zdrojů rostlinné biomasy ze zemědělské výroby v bioenergetice je podle našeho názoru třeba:

-  možné okamžité rozšíření využití produkce rostlinné biomasy zemědělských plodin

-  neodkladné zahájení zakládání porostů vytrvalých energetických rostlin u RRD

s jejich  využitím po roce 2010.

Technologie pěstování včetně sklizně a zpracování rostlinné biomasy jednotlivých zdrojů jako fytopaliva je již dostatečně ověřena. Ekonomické hodnocení jednotlivých zdrojů rostlinné biomasy založené většinou na použití pěstební technologie v polních pokusech a modelovém způsobu zpracování produkce na tyto paliva, i přes orientační charakter, naznačuje ekonomickou výhodnost jednotlivých zdrojů. Současně ukazuje na nutnost řešení finanční podpory energetické efektivnosti některých zdrojů (např. RRD nebo i ozdobnice čínské a kapalných i plynných biopaliv).

V rámci strategie uplatnění rostlinné biomasy v energetice v dalším období je třeba vyřešit

a zaměřit pozornost na tyto problémy:                                                                                -

-   Vhodné varianty zpracování a využití fytopaliva.  V současné době se jako nejvhodnější

jeví  způsob,  kdy pěstitel rostlinné biomasy je zároveň jejím hlavním spotřebitelem.

V tomto  směru je   výhodná úzká spolupráce s komunální sférou a realizace větších

projektů jako je např.  výroba energie z biomasy systémem ORC z Třebíče apod.

-   Trh s rostlinnou biomasou jako komoditou, neboť musí zajistit pěstiteli přiměřený zisk.

Upravit cenovou politiku, hlavní úloha spočívá na energetickém  regulačním úřadu

(finanční podpory, principy stanovení výkupních cen a další nástroje). Vstup ČEZ na trh

s biomasou, dlouhodobé smluvní vztahy aj. Budování a zefektivnění  zpracovatelských

kapacit, které nejen budou schopné vyprodukovanou rostlinnou biomasu zpracovat, ale i

umožní do budoucna odběr většího objemu produkce.

-   Podporu cíleného pěstování rostlinné biomasy pro elektrárny a teplárny pro společné

spolu spalování s fosilními palivy. Např. elektrárny Poříčí, Hodonín, teplárny Plzeňská

teplárenská a.s., Dvůr Králové a další (smluvní vztahy včetně ceny fytopaliva).

-   Rostlinná výroby s variantním zastoupením energetických rostlin. V blízké budoucnosti

budou v ČR zhruba na rozloze dva miliony hektarů zemědělské půdy podle stupně

produktivity stanoviště, ekonomických a dalších podmínek nutné změny ve struktuře

rostlinné výroby. V rámci těchto změn musejí zaujmout výraznější místo energetické

rostliny.

-   Podpora vědy a výzkumu nejen pěstitelského (např. šlechtění), ale i technologického

zadavatelského charakteru. Uvolnit peníze na to, aby se výsledky výzkumu mohli hned

ověřovat v poloprovozu nebo provozu.

-   Je nutné rozšířit  a zkvalitnit poradenskou službu.

-   Přesně definovat úlohu rostlinné biomasy v rámci územních energetických koncepcí

v návaznosti na státní energetickou koncepci ČR. Koncepce musí zahrnovat i podmínky a

aktivity v zemědělství, lesnictví, petrochemií a dalších odvětví, na kterých bude záviset

produkce fytopaliv, tekutých a plynných biopaliv a jejich ekonomická efektivita.

-   Zajistit užší a efektivnější spolupráci mezi zainteresovanými ministerstvy a dalšími

subjekty majícími vztah k energetické problematice (vytvoření koordinačního výkonného

centra obnovitelných zdrojů energie).

Využití rostlinné biomasy v energetice ČR si vyžaduje komplexní řešení. Vzhledem k požadovaným indikativním cílům využívání obnovitelných zdrojů na spotřebě energie v národním hospodářství v roce 2010 a dalších letech je třeba okamžitě přistoupit k řešení nutných opatření, neboť se jedná o boj s časem.